制宜電測股份有限公司 Chuyi System Co., Ltd. 校正設備與參考物質管制程序 文件編號：CLP-6401 管制編號：01 制訂日期：2010/01/30 修訂日期：2019/06/17 版 次：B

| 標 題 | 校正設備與參考物質管制程序 |  |  |  |  |  |  | 編號 |  | CLP-6401 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 校正實驗室 |  |  | 制訂日期 |  | 2010/01/30 |  | 頁版次 |  | 修訂頁 |  |  |
| 修 訂 記 錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修訂日期 | 修訂章節 |  | 修 訂 內 容 |  |  |  | 修訂 |  | 審查 |  | 核准 |  |
| 2017/11/30 | 封面頁 |  | 新增修訂日期及版次 版次為A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019/06/17 |  |  | 為配合ISO17025:2017轉版，進行部分內容修正，統一進一版本為B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分發單位 | 校正實驗室 |  | 份 數 |  | 01 |  | 管制編號 |  |  |  |  | 01 |  |
| 正 本 |  | 文件管制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 校正設備與參考物質管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-6401 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B | 頁 次 | 3/6 |
| 1.目的： 確保實驗室校正設備能維持應有量測能力與準確性，並建立檢驗、量測與測試設備之校正系統，以提供良好校正品質、掌握產品特性及作業環境等檢測數據之正確性。 2.適用範圍： 凡實驗室內之檢驗、量測與校正儀器設備等（包括校正用之參考件(物質)及標準件）均適用之。 3.名詞解釋： 3.1參考件：具有一項或多項完善建立之特性，而該特性被用以校正儀器、評估量測方法或給予材料數值之物質或材料。 4.權責： 4.1校正實驗室：負責自校、遊校與託外校正事宜及標準件之管理維護。 4.2使用 單位：負責儀具之校正需求鑑別及管理。 5.流程圖：略 6.作業內容： 6.1校正基本資料之管理： 6.1.1 校正用標準件由實驗室負責管理，校正設備每年底，由校正實驗室技術主管排定下年度之“量測儀器/參考件一覽表”，呈實驗室主管核定後，依據計畫時程執行追溯校正。 6.1.2 各使用單位提出需納入定期校正之儀具，由校正人員填入“量規儀器校正方案一覽表”。 6.1.3 『儀器校驗允收標準』由實驗室依據各使用單位需納入定期校正之儀器製作、審查後會辦理、使用單位確認，主管核准，修改時亦同。 6.1.4 新增之儀器設備若『儀器校驗允收標準』中已有相同規格者，其管制項目及允收標準可比照引用，並記錄『允收標準及判定一覽表』，若無則需增訂。 6.1.5 列管之儀器設備若經校正判定為不合格者，或使用單位若發生故障送修、報廢、遺失或停用者，則依『實驗室量測儀器管制程序』處理。 6.2校正設備 6.2.1 新購入量測儀器設備需先由實驗室人員驗收，驗收完畢後登錄於“量測儀器/參考件一覽表”包括名稱、製造廠商、型號、序號、規格、入廠時間、接收狀況、校正日期、有無使用說明書等。 |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 校正設備與參考物質管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-6401 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 實驗室 | 頁版次 | B | 頁 次 | 4/6 |
| 6.2.2並於量測儀器設備明顯處標示名稱、編號、廠牌/型號。 設備編號： 購入日期： 年 月 日 保 管 人：. 6.2.3新購入儀器設備應建立量規儀器履歷卡，記錄儀器設備的資料和校驗情形，並登錄“量規儀器校正方案一覽表”(CLR-6501)之校驗週期執行定期校正。 6.2.4校正識別標籤，參照『實驗室量測儀器管制程序』規定處理。 6.2.5校正設備資料變更需重新修正“量測儀器/參考件一覽表”及量規儀器履歷卡。 6.2.6 對於儀器設備的處理、運送、儲存、使用等作業過程，依校正實驗室相關活動規定執行，請依『校正件收發管理程序』規定。 6.2.7校正設備之維護除定期校正之功能確認外，每隔一個月作清潔、保養動作，參照“實驗室校正設備保養表” 。 6.2.7保養項目 6.2.7.1外觀清潔 6.2.7.2簡易功能測試項目 6.2.7.2.1開啟電源，查看儀器自我測試是否正常。 6.2.7.2.2按下每個按鍵，查看按鍵是否失靈。 6.3校正儀器設備異常之處理 6.3.1當實驗室查核確認工作標準件異常或超出管制上下限、或發現儀器校驗失效、或故障時，先行標示隔離以防止誤用直到查證能正確運作為止，若經校正人員評估，足以影響簽發之校正報告書之有效性，實驗室應立即以書面通知客戶、或於校正報告中載明其校正結果之差異，請依『實驗室不符合管制程序』規定。 6.4參考件 6.4.1由保管人依參考件原廠資訊登錄於“量測儀器/參考件一覽表”以識別。 6.4.2校正者於取用參考件時，需視其是否於合法使用狀況。 7.附件 7.1量測儀器/參考件一覽表 附件一。 7.2實驗室校正設備保養表 附件二。 8.相關文件 8.1實驗室量測儀器管制程序(CLP-6502)。 |

附件一                                                    量測儀器/參考件一覽表                               表單編號：CLR-6401-01 (A)

| 編號 | 設備名稱 | 製造廠商/型號 | 序號 | 規格 | 入廠時間 | 接收狀況 | 使用說明書 | 校驗日期 | 下次校驗日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | / / |  |  | / / | / / |
|  |  |  |  |  | / / |  |  | / / | / / |
|  |  |  |  |  | / / |  |  | / / | / / |
|  |  |  |  |  | / / |  |  | / / | / / |
|  |  |  |  |  | / / |  |  | / / | / / |
|  |  |  |  |  | / / |  |  | / / | / / |
|  |  |  |  |  | / / |  |  | / / | / / |
|  |  |  |  |  | / / |  |  | / / | / / |
|  |  |  |  |  | / / |  |  | / / | / / |
|  |  |  |  |  | / / |  |  | / / | / / |
|  |  |  |  |  | / / |  |  | / / | / / |
|  |  |  |  |  | / / |  |  | / / | / / |
| 審核： 製表： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二                                 實驗室校正設備保養表       表單編號：CLR-6401-02 (A)

| NO | 設備名稱 | 設備編號 | 保養狀況 | 保養人 | 日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校正設備 保養項目 |  | - 外觀清潔 - 簡易功能測試： 2.1開啟電源，查看機器自我測試是否正常。 2.2按下每個按鍵，查看按鍵是否失靈。 |  |  |  |  |